生命科学与健康学院生物安全管理制度（试行）

为保证学院教学、科研工作的顺利进行，确保全体师生人身安全，加强实验室生物安全管理，实现学院规范化、制度化、科学化的管理轨道，结合学院实际，特制定本制度。

- 生物安全警示与防护

各种生物污染源必须有安全警示标志提醒。

1、实验室内工作时需穿着实验室防护服，不得着防护服在实验室外走动。

2、实验过程中要戴一次性安全手套，手套须保持完整、内部清洁。手套一旦疑有污染，应立即更换。

3、当有必要保护眼睛和面部以防实验对象喷溅、或紫外线辐射时，必须配戴护目镜、面罩（带护目镜的面罩）或其它防护用品。

4、实验室工作区不允许饮食、吸烟、会客及化妆打扮等与实验工作无关的行为，禁止在实验室工作区内贮存食品。

5、实验室防护服与日常服饰须分开放置。个人物品、服装及化妆品不应放在可能发生污染的区域。

6、实验室工作人员在实际或可能接触了有害试剂、血液、体液或其他污染材料后，应立即洗手。

7、实验室工作人员摘除手套后、使用卫生间前后、离开实验室前、进食或吸烟前应例行洗手。

8、每日工作完毕，所有实验台、试剂架和设备仪器必须擦拭、消毒。

二、安全操作准则

1、所有样本、培养物均可能有传染性，操作时均须佩戴手套。在手套可能或已经被污染时立即脱掉手套，马上洗净双手，更换新手套。

2、切忌着实验用手套直接触摸暴露在外的皮肤，禁止佩戴手套时离开实验室或在实验室四处走动。

3、严禁用嘴吸液。一切实验材料及标签严禁放入嘴里。

4、所有实验试剂、样本、培养物和废弃物应被假定有传染性，应以安全方式处理和处置。

5、应尽可能减少使用利器和尽量使用替代品。包括注射器、玻璃、一次性手术刀等在内的利器应在使用后立即放回安全位置。

6、所有溅出事件、意外事故和明显或潜在的暴露感染性材料等情况，都必须向实验室负责人报告，并作详细记录。

7、实验室应保持整洁、干净，当潜在的危险物溅出或一天的工作结束后，实验台表面应消毒。

8、所有弃置的实验室生物样本、培养物和被污染的废弃物在从实验室中取走之前，应使其达到生物学安全标准。

东北大学生命科学与健康学院

2017年1月13日