生命科学与健康学院实验废弃物安全       管理制度（试行）

为规范和加强我院实验室废弃物安全管理工作，使有害、有毒实验废弃物的处理工作落到实处，保障广大师生员工的身体健康，保证教学和科研工作顺利进行，维护环境安全，结合我院实际情况制定本制度。

一、实验废弃物的范围与警示

1、感染性实验废弃物包括培养基、标本、菌（毒）种保存液、实验标本，用过的一次性手套、口罩、帽子，用过的试管、吸管、移液器吸头，用过的一次性实验用品及实验器械等携带或可能携带病微生物的实验废弃物。

2、化学废弃物是指需废弃的具腐蚀性，易燃易爆性、有毒性、有害性化学性试剂或化学消毒剂等化学物品。

3、各种废弃物必须有安全警示标志提醒。

二、实验室废弃物管理要求

1、实验室负责责任范围内的实验废弃物管理,实验室负责人为第一责任人，切实履行职责，防止因实验废弃物导致传染病传播和环境污染事故。

2、及时收集实验室产生的实验废弃物，并按照感染性废物、化学性废物分别放置于防渗专用包装容器（袋）或者防锐器穿透密闭容器内。

3、严禁使用破损的包装容器，严禁包装容器超量盛装，达到容器的3/4时，应当使用有效的封口方式。

4、操作、搬动或运送过程中发现容器有破损、渗漏等情况，应立即采取重新封装等措施并作相应消毒处理。包装容器的外表面被废弃物污染时，应当进行消毒处理或者增加一层包装。

5、实验废弃物的容器外表面应有生物危险警示标志和中文标签，标签内容包括：实验废弃物产生实验室名称、产生日期、类别及需要的物别说明等。

6、实验用手套、口罩、帽子、废物包装容器等，不得作为普通生活垃圾遗弃，应与实验废弃物一同处置。

7、严禁将实验废弃物与生活垃圾混放。

8、实验废弃物中含病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废弃物，应先进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒剂处理后，再按照感染性废物收集处理。

9、严禁在贮存设施以外堆放实验废弃物。

10、设专人管理实验废弃物暂存设施和设备，配备适宜的防护用品和器材，并定期的消毒。对接收的实验废弃物进行核查、登记并做好有关的交接记录。

11、实验废弃物暂时贮存时间不宜超过2天，冷冻贮存时间不宜超过7天。

12、从事实验废弃物收集、运送、贮存、管理等工作人员应当接受相关法律知识、安全防护以及紧急处理等知识的培训，持证上岗。

13、从事实验废弃物运送、贮存工作人员，必须做好必要的防护；并进行必要的体检和免疫接种。

14、发生污染事故时，应及时报告，并及时采取消除污染和影响的措施。

15、高致病性或疑似高致病性实验废弃物在运送至暂时贮存地点之前，必须在实验室内进行压力蒸气灭菌，并放置指示条监测灭菌效果。

东北大学生命科学与健康学院

2017年1月13日